Семинар № 2

«Разработка и моделирование системы управления макетом мобильного робота»

Авторы: Клейменов Александр, Хохлов Максим, Павликов Дмитрий

Цель работы: получение базовых навыков разработки программного обеспечения и настройки системы управления мобильным роботом в среде симуляции Webots.

Оглавление

1. Теоретическая часть	3

1.1. Основные понятия управления	3

1.2. Компоненты системы управления роботом	4

1.3 Определение скорости вращения колеса	6

1.4. Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор	7

1.4.1. Общие сведения	7

1.4.2. Пропорциональная составляющая регулятора	9

1.4.3. Интегральная составляющая регулятора	9

1.4.4. Дифференциальная составляющая регулятора	10

1.4.5. Примеры и пояснения для написания регуляторов из классического методического руководства	10

2. Практическая часть	14

2.1. Работа в симуляторе Webots	14

2.1.1. Знакомство с интерфейсом программы	14

2.1.2 Настройка и взаимодействие с миром	15

2.1.3. Добавление робота, датчиков и контроллера	15

2.2. Базовый алгоритм проезда по линии	18

2.3. Алгоритм проезда по линии с помощью ПИД-регулятора	22

3. Домашнее задание    …………………………………………………………………………………………26

1. Теоретическая часть

Мобильный робот, используемый в данном проекте, построен по традиционной колесной схеме с двумя ведущими и двумя опорными колесами. По такой схеме построено большинство выпускаемых в настоящее время сервисных роботов. Примером является робокар (Automated Guided Vehicle – AGV), мобильный робот, оснащенный системой технического зрения (СТЗ) и локационной системой на базе ультразвуковых сонаров.

1.1.  Основные понятия управления

В задачах управления всегда есть два объекта:

- управляемый;

- управляющий.

- Управляемый объект обычно называют просто объектом, а управляющий объект — регу- лятором. Обычно регулятор действует на объект не прямо, а через исполнительные механизмы (приводы), которые могут усиливать и преобразовывать сигнал управления. Регуляторы могут быть построены на разных принципах. Самым знаменитым из первых регуляторов был механический (центробежный) регулятор Уатта для стабилизации частоты вращения паровой турбины.

- Говорят, что в системе есть обратная связь, если регулятор использует информацию о состоянии объекта для выработки управления. Системы с обратной связью называют замкнутыми, поскольку информация передается по замкнутому контуру.

- Регулятор сравнивает задающий сигнал («желаемое значение») с сигналами обратной связи от датчиков и определяет рассогласование (ошибку управления) — разницу между заданным и фактическим состоянием.

- В такой схеме реализуется управление по ошибке (или по отклонению). Это значит, что для того, чтобы регулятор начал действовать, нужно, чтобы управляемая величина отклонилась от заданного значения.

- Наиболее популярным принципом управления является принцип замкнутого управления или управления с обратной связью (предложен русским электротехником В.Н. Чиколевым в 1874 г., рис. 1).

Рис. 1. Схема включения регулятора в прямую цепь

- Качество системы управления оценивают с помощью показателей качества в статическом (установившемся) и динамическом режимах. Наиболее простой из динамических режимов – это режим определенных переходных процессов (рис. 2).

Рис. 2. Примеры типовых переходных процессов

- Различают следующие показатели качества:

  - быстродействие (время затухания переходного процесса);

  - устойчивость (запас устойчивости);

  - точность (ошибка: статическая и динамическая).

- Для обеспечения высоких показателей качества управления в прямую цепь включают регуляторы следующих типов (табл. 1):

  - П (пропорциональный),

  - ПД (пропорционально-дифференциальный);

  - ПИ (пропорционально-интегральный);

  - ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный).

Табл. 1. Сравнительный анализ регуляторов

| Тип | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| П | - простота; - быстродействие | - ограниченная точность (особенно для объектов с большой инерционностью и запаздыванием); - перерегулирование |
| ПД | - наивысшее быстродействие (регулятор реагирует не только на ошибку, но и на скорость ее изменения) | - малая точность; - чувствительность к шумам |
| ПИ | - высокая точность в установившемся режиме; - регулятор накапливает предыдущие ошибки и сглаживает высокочастотные шумы | - низкое качество переходных процессов: - меньшее быстродействие; - большая колебательность. |
| ПИД | - пропорциональный закон отвечает за настоящее; - интегральный – за прошлое; - дифференциальный – за будущее | - наибольшая сложность из всех схем |

1.2. Компоненты системы управления роботом

Робот e-punk с дифференциальной кинематикой в среде Webots использует контроллер, моторы с энкодерами, датчик линии с тремя оптическими парами, оптические дальномеры по периметру корпуса.

Реальным прообразом такого контроллера может выступать плата Arduino - аппаратно-программный комплекс открытой архитектуры для построения учебных систем автоматики и робототехники (рис.3, а).

Рис. 3. Плата Arduino (а), схема моделирования алгоритма в среде Proteus (б)

Рис. 4. Датчик линии робота e-punk

Датчик линии закреплен на передней части робота, чтобы держать робота четко на линии. Каждая оптическая пара датчика возвращает на контроллер аналоговое значение в диапазоне 0…1000 - количество отраженного сигнала. Чем меньше значение на оптопаре, тем темнее поверхность под роботом. Этот принцип будет использован для создания алгоритма перемещения по линии.

Энкодеры подключаются к контроллеру, двигатель – к драйверу двигателя. Примером физического энкодера может выступать инкрементальный магнитный энкодер. Конструктивно он представляет собой совокупность кодового диска с метками и считывающего элемента с датчиком Холла, который способен регистрировать вращение диска. Зная количество меток на оборот, можно подсчитать скорость вращения колеса, а также пройденное роботом расстояние.

Диаграмма импульсов при вращении диска в одну и другую стороны имеет вид двух сигналов, смещенных друг относительно друга (рис. 5). Здесь важно заметить следующее: если мы крутим условно «вперед», то при условии, что сигнал A переходит в «1», сигнал B будет в «0». Говоря иначе, мы судим о вращении диска по переднему фронту сигнала A.

Рис. 5.  Получаемые сигналы с энкодера. Когда один из датчиков выдает «1», другой выдает «0».

1.3. Определение скорости вращения колеса

Зная значение радиуса колеса робота и количество тиков энкодера на один оборот, можно рассчитать скорость вращения каждого колеса. Один полный оборот колеса равен пути, длина которого равна длине окружности этого колеса (рис 6), а это 2*pi*R, где R - радиус колеса. Если мы знаем число тиков энкодера на один оборот, можно получить величину, равную пройденному расстоянию за один тик энкодера. Если за некоторое время вращения колеса энкодеры насчитали X тиков, а за 1 оборот делается около 390 тиков (по паспорту к энкодеру), то колесом было сделано X /390 оборота. Диаметр колеса составляет 82 мм, следовательно, длина дуги равна πD или 82π мм (рис. 35). Следовательно, пройденное расстояние будет равно произведению количества оборотов на длину дуги всего колеса:

Рис. 6. Длина окружности колеса, развернутая на поверхности

Средняя скорость вращения колеса – пройденный путь, деленный на время движения. То есть, если мы будем измерять расстояние, пройденное колесом за время t и делить это расстояние на t, мы получим среднюю скорость вращения колеса на всем промежутке пути. Если же значение t будет очень мало, то мы сможем получить мгновенную скорость вращения колеса (или величину, близкую к ней) за данную малую единицу времени. Соответственно, мы можем использовать дан- ный подход определения линейной скорости только при очень малом значении промежутка вре- мени t, рассчитывая тем самым мгновенную скорость, ибо реально наши колеса будут разгоняться, тормозить и двигаться, то есть, двигаться неравномерно:

где t -> 0.

Одометрия (рис 7) — использование данных о движении приводов для оценки перемещения. Учитывая, что мы работаем с дифференциальной колесной базой, для определения скорости платформы и перемещения робота в пространстве нам достаточно знать ширину колесной базы L.

Рис. 7.  Формулы для расчета колесной одометрии дифференциальной платформы.

1.4.  Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор

Мы можем вычислить скорости вращения каждого колеса макета робота. Для обеспечения его движения строго прямо с определенной скоростью, нужно использовать регуляторы (рис. 8).

1.4.1. Общие сведения

Рис. 8. Схема ПИД-регулятора

Зная скорость вращения колеса в данный момент времени, а также заданное значение этой скорости, можно определить расхождение, т.е. ошибку между этими двумя величинами. Значит, для формирования нужного значения скорости вращения можно прибавить значение ошибки к известному текущему значению.

В симуляторе Webots мы можем управлять скоростью вращения колес робота, задавая значения через метод setVelocity для каждого мотора. Чтобы робот двигался строго по заданной траектории (например, следовал по линии) с определенной скоростью, необходимо использовать регуляторы. Рассмотрим применение пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулятора для этой задачи.

Рис. 9. Для стабилизации скорости надо подавать какое-то значение, зависящее от внешней среды

Но мы можем постепенно изменять значение функции setVelocity до получения нужной скорости в «данный» момент времени, в соответствии с алгоритмом (рис. 10):

Рис. 10. Схема управления угловой скоростью колеса

С помощью написанной в предыдущей программе функции, замеряем текущую скорость и вычисляем ошибку. После чего изменяем соответственно аргумент AnalogWrite(). Все довольно просто, можно уже начать писать скетч.

Хотя есть еще один важный момент. Если мы будем изменять аргумент AnalogWrite() на некую постоянную n, то может произойти следующее:

- Если значение n слишком мало, то у робота уйдет слишком много времени на получение нужной скорости.

Рис. 11. Слишком много времени потребуется для достижения нужной скорости

Если в итоге нам нужна скорость в 10 м/c, а мы прибавляем по 1 м/c, то потребуется 10с до достижения нужной скорости (рис. 11).

- Если значение n слишком велико, то робот может просто пропускать нужную скорость и начинать колебаться.

Рис. 12. При большом значении n мы начинаем перепрыгивать нужное значение

Нам нужно 8м/c. Изменяя скорость на 10 м/c, мы никогда не достигнем нужной скорости (рис. 12). В итоге нам нужно регулировать значение n относительно его приближения к нужной скорости. То есть, нам нужно анализировать ошибку между замеряемым значением скорости и желаемой величиной и уже потом подстраивать величину изменения скорости.

1.4.2. Пропорциональная составляющая регулятора

Самый лучший вариант – изменять угловую скорость пропорционально ошибке. В данном случае, это значит изменять аргумент нашей функции, пропорционально рассчитываемой ошибке скорости. Это позволит быстро и точно регулировать скорость колес. Но в зависимости от коэффициента пропорциональности, мы можем двигаться к цели медленно или слишком быстро, начи- ная колебаться вокруг нее. Такое регулирование называется пропорциональным. Мы считаем нынешнюю ошибку и изменяем некий параметр пропорционально ей (рис. 13):

Рис. 13. Пропорциональный регулятор: ошибка пропорциональна изменению

Реализуем этот регулятор. Вспомним алгоритм: «посчитать скорость -> вычислить ошибку -> изменить аргумент setVelocity пропорционально ошибке». Не забываем, что работаем в размерности мм/c.

1.4.3. Интегральная составляющая регулятора

Теперь попробуем остановить колесо (но при малых скоростях, иначе двигатель может не выдержать перепада тока). Постепенно ладонью останавливаем колесо до тех пор, пока оно не перестанет вращаться и держим. Как видим, пропорциональный регулятор не справляется с компенсацией давления нашей руки. Если мы увеличим коэффициент p, то регулятор сможет прокручивать колесо даже с учетом торможения рукой. Но тогда и от резких колебаний никуда не деться. В данном случае придется добавить к нашему регулятору еще одну составляющую – интегральную.

Рис. 14. Интегральная составляющая пропорциональна накопленной ошибке

Если ошибка больше 0, то значение интеграла растет (площадь увеличивается), если меньше 0, то значение интеграла уменьшается. Соответственно, если ввести чистый интегральный регулятор, то система тем самым сможет медленно прийти к нужному значению скорости. Если она его пройдет, то функция ошибки примет значение меньшее 0 и интеграл начнет постепенно уменьшаться. Затем все повторится, и когда-нибудь система сможет стабилизироваться, правда это может произойти через достаточно большое время. Это особенно заметно по сравнению с пропорциональной составляющей (рис. 14).

1.4.4. Дифференциальная составляющая регулятора

Если интегральная составляющая анализирует события в прошлом, пропорциональная – события, происходящие в данный момент времени, то дифференциальная характеризует прогноз на будущее, оценивая, как изменится скорость на основании ее значений в прошлом и настоящем. Она может убыстрить стабилизацию системы, но здесь надо быть осторожными: дифференциальная составляющая очень чувствительная к шумам, так что во многих системах управления дифференциальная составляющая довольно мала.

При этом существует два вида реализации данной составляющей: по изменяемой величине или по ошибке.

Рис. 15. Дифференциальная составляющая пропорциональна скорости изменения ошибки

1.4.5. Примеры и пояснения для написания регуляторов из классического методического руководства

1.4.5.1. Написание программы П-регулятора

Пусть мы имеем некоторую ожидаемую скорость reqvel (requested velocity). Присвоим ей желаемое итоговое значение скорости. Вместе с тем заведем переменную error (куда будем записывать разность между скоростями) и analogchange. (Эта переменная будет аргументом функции analogWrite в соответствующих функциях управления колесами). Не забываем, что мы реализуем пропорциональный регулятор, так что нужно ввести коэффициент p. Пока положим туда 1. Так скорость у нас считается каждые 20 миллисекунд в цикле, то после расчета скорости в этом же цикле будем считать ошибку, затем домножать ее на пропорциональный коэффициент и помещать 26 в analogchange. Делаем эти вычисления для двух колес последовательно (не брезгуя перезаписью переменных).

Стоит отметить, что придется передвинуть перерасчет таймера и самих скоростей. Все наши операции происходят не мгновенно, так что лучше вызывать некоторые функции сразу перед или после действий, которые опираются на расчет в самих этих функциях.

Листинг №1

void loop() { if ((delta = millis() - timer) >= 20) { //рассчитываем скорость левого колеса Lvelcalc(); //ошибка левого колеса error = reqvel - Lvel; //расчет компенсации analogchange = error * p; //сама компенсация Lmove(analogchange); //аналогично для правого Rvelcalc(); error = reqvel - Rvel; analogchange = error * p; Rmove(analogchange); timer = millis(); } ... }

Запускаем программу. Что видим? Видим то, что нужно нажать красную кнопку на роботе, ибо наша система от получившихся колебаний может сломаться. Следовательно, коэффициент p = 1, для П составляющей слишком велик. От int (целого), перейдем к float (вещественное число). Находим соответствующую строчку и меняем int на float.

float p = 0.3;

Запускаем и открываем терминал, где выводятся значения скоростей. Видим, что система работает корректно, хоть и прыгает вокруг нужного значения, но не значительно. Можно изменять значения этого коэффициента и постараться найти оптимальный для каждого из роботов. Пропорциональная составляющая регулятора анализирует текущие значения скорости для компенсации ошибки.

1.4.5.2. Написание программы ПИ-регулятора

Вводим в нашей программе коэффициент i и две переменных lerrint (left error integral) и rerrint (right error integral). Все три переменных – типа float. Для чистоты эксперимента обнулим пропорциональный коэффициент p. В цикле после расчета ошибки будем считать интеграл. Здесь есть одна проблема: мы выходим в условие if один раз за 20 миллисекунд, а интеграл считается для всех значений, в том числе и для всех значений в этот промежуток времени. Как быть?

Рис. 16. Метод прямоугольников

Для расчета интеграла воспользуемся методом прямоугольников (рис. 16). Если аргумент функции – это время, а ее значение – величина ошибки, то площадь такого прямоугольника – это произведение прошедшего времени на величину ошибки. Тогда интеграл будет приблизительно равен сумме площадей всех таких прямоугольников каждые 20 мсек. В нашей задаче время каждого замера равна delta (вспомним, что замеры делаются не абсолютно точно. Они могут содержать погрешность в несколько миллисекунд из-за того, что замер делается после выполнения функций цикла, которые тоже занимают некоторое время). Если обозначить ошибку error, то площадь прямоугольника будет равна: error × (delta/1000) (делим на 1000, чтобы перевести время в секунды).

Суммарное значение ошибки в свою очередь и будет нужным интегральным значением. После этого добавляем интеграл, домноженный на интегральный коэффициент i, к переменной

Листинг №2

analogchange: void setup() {...} void loop() { if ((delta = millis() - timer) >= 20) { //рассчитываем скорость левого колеса Lvelcalc(); //ошибка левого колеса error = reqvel - Lvel; //рассчет интеграла lerrint += error * delta / 1000; //рассчет компенсации analogchange = error * p + lerrint * i; //сама компенсация Lmove(analogchange); //аналогично для правого Rvelcalc(); error = reqvel - Rvel; rerrint += error * delta /1000; analogchange = error * p + rerrint * i ; Rmove(analogchange); timer = millis(); } ... }

1.4.5.3. Реализация движения робота с ПИ-регулятором

Запускаем программу, открываем терминал и сравниваем с тем, что было. Результаты гораздо ближе к реальным запрошенным значениям скоростей.

Интегральная составляющая регулятора анализирует прошлые показания скорости для компенсации ошибки.

Теперь можно попытаться настроить регулятор, т.е. подобрать наилучшие значения коэффициентов p и i. В данном примере получилось p == 0.35, i == 0.6. При большем пропорциональном коэффициенте система вновь начинает колебаться.

Попробуем заставить макет робота ездить прямо. Как уже говорилось, колеса сейчас двигаются в разных направлениях, ибо установлены симметрично. Соответственно, одно из колес должно вращаться со скорость (- reqvel). Изменим знак требуемой скорости для левого колеса и запустим робота:

Листинг №3

Lvelcalc(); //ошибка левого колеса error = (-reqvel) - Lvel;

1.4.5.4. Написание программы ПИД-регулятора

Дифференциальная составляющая анализирует скорость изменения ошибки, фактически делает предположение о дальнейшем ее изменении и компенсирует это значение. Скорость вычисляется как разность настоящего и предыдущего значения ошибки, деленная на время, прошедшее между замерами. Такая составляющая регулятора позволяет в некоторых случаях повысить стабильность системы. Но проблема заключается в том, что в системах с высокой инертностью ее вклад бывает достаточно мал, плюс она очень чувствительна к шумам (внутренним колебаниям) системы, которые, к примеру, создают установленные на роботе двигатели. Поэтому, в большинстве случаев достаточно использовать только ПИ-регулятор.

Для добавления дифференциальной составляющей (рис. 15) в нашу систему вводим переменные lerrold, rerrold (left and right error old), коэффициент d и переменную deriv(derivative), куда будем записывать значения дифференциальной составляющей. Сразу же присваиваем lerrold и rerrold значения, равные 0.

Соответственно, в цикле вычисляем скорость, вычитая из текущей ошибки предыдущую и деля ее на замеренное время. Затем переприсваиваем предыдущую ошибку текущей. Домножаем значение дифференциальной составляющей на соответствующий коэффициент и добавляем к analogchange. Получим:

Листинг №4

void setup() {...} void loop() { if{((delta = millis() - timer) >= 20) //рассчитываем скорость левого колеса Lvelcalc(); //ошибка левого колеса error = (-reqvel) - Lvel; //рассчет интеграла lerrint += error * delta / 1000; //расчет дифференциальной составляющей deriv = (error- lerrorold) / (delta / 1000); lerrorold = error; //расчет компенсации analogchange = error * p + lerrint * i - deriv * d; //сама компенсация Lmove(analogchange); //аналогично для правого Rvelcalc(); error = reqvel - Rvel; rerrint += error * ((float)delta / 1000); deriv = (error- rerrorold) / ((float)delta / 1000); rerrorold = error; analogchange = error * p + rerrint * i + deriv * d; Rmove(analogchange); timer = millis(); }

Отметим, что система может начать колебаться. Соответственно, потребуется уменьшить пропорциональную составляющую регулятора.

Теперь еще раз устанавливаем макет робота, запускаем его. Пока он движется, можно пробовать его чуть повернуть вручную. При этом робот будет вновь пытаться вернуться на прямую линию. В этом и заключается функция ПИД-регулятора. Однако, стоит отметить, что в зависимости от задачи можно отказываться от отдельных составляющих ПИД-регулятора и использовать П-регулятор или ПИ- регулятор.

2. Практическая часть

2.1. Работа в симуляторе Webots

2.1.1. Знакомство с интерфейсом программы и установка необходимых компонентов

В первую очередь для работы с симулятором Webots необходимо установить Python по ссылке https://www.python.org/downloads/ . Там вы увидите желтую кнопку скачать (рекомендуется устанавливать Python версию ниже 3.14, на момент написании методички версия 3.14 не работает с симулятором).

Рис. 17. Официальный сайт Python

Для дальнейшей работы также убедитесь, что устройство, на котором вы собираетесь выполнять лабораторную работу подключено к Интернету.

Теперь предварительно скачав симулятор Webots, и загрузив нужные материалы, вы готовы выполнять лабораторную работу.

Познакомимся с интерфейсом программы.

Рис. 18. Основные инструменты интерфейса

Для объяснения работы с интерфейсом симулятора воспользуемся обводкой основных инструментов различными цветами: Желтый - кнопка Add new object, служит для добавления новых объектов в наш мир (робот, датчик и т.д.). Зеленый - кнопка Reload World, в дальнейшем поможет с тем, чтобы перезагружать код контроллера. Красный - зона запуска симуляции, три кнопки, которые отвечают за старт, стоп и быструю перемотку симуляции. И ОТДЕЛЬНЫМ СИНИМ ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНА КНОПКА, КОТОРУЮ НАЖИМАТЬ НЕЛЬЗЯ, ОНА СЛУЖИТ ЗА ОЧИСТКУ КАРТЫ ОТ ОБЪЕКТОВ, способна обнулить вашу работу).

Рис. 19. Объекты мира

Здесь представлены объекты вашего мира, в каждом объекте есть дерево настройки. На данном этапе это все что нам понадобится, объяснение остального инструментала произойдет в последующих пунктах.

2.1.2. Настройка и взаимодействие с миром

Перед тем как открыть симулятор, убедитесь, что у вас есть файлы с миром для вашего варианта. Мы подготовили 6 карт для каждой команды. Для выполнения лабораторной работы разархивируйте папку SEM1 и далее выберите папку с вариантом вашей команды и откройте файл с расширением. wbt , это ваш готовый мир, убедитесь, что трек (поле на котором будет кататься ваш робот) загрузился и появилась линия, по которой будет происходить движение.

2.1.3. Добавление робота, датчиков и контроллера

2.1.3.1. Добавление робота и датчиков

Для добавления робота потребуется выбрать инструмент Add a new object  и в появившемся окне выбрать робота по пути PROTO nodes (Webots projects) -> robots -> gctronic -> e-puck -> E-puck (Robot) и выбрать его.

Рис. 20. Окно добавления объектов в мир

Далее потребуется добавить необходимые сенсоры для обнаружения линии. В окне слева, которое отвечает за объекты в нашем мире появился наш робот E-puck "e-puck", необходимо нажать на него, чтобы открылось дерево настройки. Выбираем groundSensorsSlot, нажимаем на него правой кнопкой мыши один раз, после этого выбираем Add new, в появившемся окне мы выбираем PROTO nodes (Webots projects) -> robots -> gctronic -> e-puck -> E-puckGroundSensors (Solid).

Рис. 21. Датчик линии

2.1.3.2. Добавление контроллера

Для того, чтобы добавить контроллер необходимо нажать в окне инструментов на File -> New -> New robot controller, выбираете язык программирования Python, называете контроллер my_controller_line_follower и затем кнопку Finish.

Рис. 22. Добавление контроллера в проект

У вас появляется новое рабочее поле для написания кода. Это послужит для дальнейшей работы нашего робота.

Далее, чтобы контроллер работал с вашим роботом необходимо в дереве робота в настройке Controller выбрать ранее созданный my_controller_line_follower.

Рис. 23. Выбор контроллера для робота

Теперь робот готов вас слушаться, и все зависит только от кода, который вы загрузите на него!

2.2. Базовый алгоритм проезда по линии

Данный пункт методического пособия к семинару описывает процесс создания программы для управления роботом в симуляторе Webots с использованием языка Python. Код предназначен для робота, который следует по линии, используя инфракрасные датчики (IR) и два мотора для управления движением.

- Для начала из библиотеки controller необходимо импортировать класс Robot, который позволяет взаимодействовать с роботом в симуляции:

Листинг №5. Импортирование библиотеки

from controller import Robot

- Следующий шаг заключается в объявлении констант, которые нужны для быстрой настройки кода

Листинг №6. Объявление констант

# Объявление констант для настройки кода TIME_STEP = 32 # Шаг времени MAX_SPEED = 6.28*2 # Максимальная скорость робота LEFT_MOTOR_DEVICE = "left wheel motor" # Название для получения левого мотора RIGHT_MOTOR_DEVICE = "right wheel motor" # Название для получения правого мотора IR_COUNT = 3 # Количество датчиков линий на роботе BASE_SPEED_P = 0.3 # Коэффициент для базовой скорости TURN_SPEED_P = 0.25 # Коэффициент для скорости при повороте

- TIME_STEP — интервал времени (в миллисекундах), с которым симулятор обновляет состояние робота. Значение 32 мс выбрано для плавной работы.

- MAX_SPEED — максимальная скорость вращения моторов (в радианах в секунду). Здесь используется удвоенное значение 6.28 (примерно 2π), что соответствует полной скорости для типичного мотора Webots.

- LEFT_MOTOR_DEVICE и RIGHT_MOTOR_DEVICE — имена устройств моторов, заданные в модели робота в Webots.

- IR_COUNT — количество инфракрасных датчиков (3: левый, центральный, правый). BASE_SPEED_P и TURN_SPEED_P — коэффициенты для регулировки скорости движения и поворотов. Они позволяют гибко настраивать поведение робота.

- Далее создаем функцию main и условие для выполнения нашего кода согласно PEP 3122:

Листинг №7. Объявление основного скелета программы

def main(*args, **kwargs): pass if __name__ == "__main__": main()

- Начнем заполнение функции main(*agrs, **kwargs) с создания экземпляра импортированного класса Robot() и получения данных с двигателей с последующей их настройкой:

Листинг №8. Создание экземпляра класса Robot() и получение моторов с робота

# Создание экземляра класса Robot robot = Robot() # Создание экземпляров классов моторов и их настройка left_motor = robot.getDevice(LEFT_MOTOR_DEVICE) right_motor = robot.getDevice(RIGHT_MOTOR_DEVICE) left_motor.setPosition(float("inf")) right_motor.setPosition(float("inf")) left_motor.setVelocity(0) right_motor.setVelocity(0)

- getDevice() — метод для получения доступа к мотору по его имени.

- setPosition(float("inf")) — устанавливает режим управления скоростью (а не позицией), позволяя мотору вращаться бесконечно.

- setVelocity(0) — задает начальную скорость моторов равной нулю.

- Инициализируем и получаем экземпляры классов для взаимодействия с датчиками линий:

Листинг №9. Настройка и получение экземпляров классов датчиков

# Создание экземпляров класса датчиков и массива для хранения их значений # 2 - левый, 1 - центральный, 0 - правый left_ir = robot.getDevice("gs2") # Левый датчик mid_ir = robot.getDevice("gs1") # Средний датчик right_ir = robot.getDevice("gs0") # Правый датчик ir_value = [0] * IR_COUNT left_ir.enable(TIME_STEP) right_ir.enable(TIME_STEP) mid_ir.enable(TIME_STEP)

- Датчики инициализируются по их именам (gs2, gs1, gs0), заданным в модели робота.

- ir_value — массив для хранения значений с датчиков (индексы: 0 — правый, 1 — средний, 2 — левый).

- enable(TIME_STEP) — включает датчики и задает частоту их обновления, синхронизированную с шагом времени симуляции.

- Создаем основной цикл алгоритма, в котором будет находиться вся основная логика программы, и читаем данные с датчиков:

Листинг №10. Основной цикл и чтение датчиков линий

# Основной цикл программы while robot.step(TIME_STEP) != -1: # Получение значений от датчиков ir_value[0] = right_ir.getValue() ir_value[1] = mid_ir.getValue() ir_value[2] = left_ir.getValue()

- Метод robot.step(TIME_STEP) выполняет один шаг симуляции. Цикл продолжается, пока симуляция не завершится (возвращается -1).

- getValue() возвращает текущее значение датчика (обычно в диапазоне от 0 до 1000, где меньшие значения означают более темную поверхность, а большие — светлую линию).

- Логика управления движением

Листинг №11. Основной алгоритм проезда робота

# Определение базовой скорости движения left_speed = BASE_SPEED_P * MAX_SPEED right_speed = BASE_SPEED_P * MAX_SPEED if (ir_value[2] > 400) and (ir_value[1] < 400) and (ir_value[0] > 400): print("Еду прямо") pass elif (ir_value[2] > ir_value[0]) and (400 < ir_value[2] < 900): print("Поворот вправо") left_speed = -MAX_SPEED * TURN_SPEED_P # Увеличиваем скорость левого колеса elif (ir_value[0] > ir_value[2]) and (400 < ir_value[0] < 900): print("Поворот влево") right_speed = ( -MAX_SPEED * TURN_SPEED_P ) # Увеличиваем скорость правого колеса left_motor.setVelocity(left_speed) right_motor.setVelocity(right_speed)

Базовая скорость: Оба мотора изначально получают скорость BASE_SPEED_P * MAX_SPEED для движения вперед.

Условия:

- Если средний датчик видит светлую поверхность (<400), а боковые — темную (> 400), робот едет прямо.

- Если левый датчик видит линию сильнее правого (ir_value[2] > ir_value[0]) в диапазоне 400–900, робот поворачивает вправо, замедляя левый мотор (left_speed становится отрицательным).

- Если правый датчик видит линию сильнее левого (ir_value[0] > ir_value[2]) в диапазоне 400–900, робот поворачивает влево, замедляя правый мотор.

Листинг №12. Полный код управляющей программы

from controller import Robot # Объявление констант для настройки кода TIME_STEP = 32 # Шаг времени MAX_SPEED = 6.28*2 # Максимальная скорость робота LEFT_MOTOR_DEVICE = "left wheel motor" # Название для получения левого мотора RIGHT_MOTOR_DEVICE = "right wheel motor" # Название для получения правого мотора IR_COUNT = 3 # Количество датчиков линий на роботе BASE_SPEED_P = 0.3 # Коэффициент для базовой скорости TURN_SPEED_P = 0.25 # Коэффициент для скорости при повороте def main(*args, **kwargs): # Создание экземляра класса Robot robot = Robot() # Создание экземпляров классов моторов и их настройка left_motor = robot.getDevice(LEFT_MOTOR_DEVICE) right_motor = robot.getDevice(RIGHT_MOTOR_DEVICE) left_motor.setPosition(float("inf")) right_motor.setPosition(float("inf")) left_motor.setVelocity(0) right_motor.setVelocity(0) # Создание экземпляров класса датчиков и массива для хранения их значений # 2 - левый, 1 - центральный, 0 - правый left_ir = robot.getDevice("gs2") # Левый датчик mid_ir = robot.getDevice("gs1") # Средний датчик right_ir = robot.getDevice("gs0") # Правый датчик ir_value = [0] * IR_COUNT left_ir.enable(TIME_STEP) right_ir.enable(TIME_STEP) mid_ir.enable(TIME_STEP) # Основной цикл программы while robot.step(TIME_STEP) != -1: # Получение значений от датчиков ir_value[0] = right_ir.getValue() ir_value[1] = mid_ir.getValue() ir_value[2] = left_ir.getValue() # Вывод значений датчиков print( "Left: \t{left_value}\tMiddle: \t{middle_value}\tRight: \t{right_value}".format( left_value=ir_value[2], middle_value=ir_value[1], right_value=ir_value[0], ) ) # Определение базовой скорости движения left_speed = BASE_SPEED_P * MAX_SPEED right_speed = BASE_SPEED_P * MAX_SPEED if (ir_value[2] > 400) and (ir_value[1] < 400) and (ir_value[0] > 400): print("Еду прямо") pass elif (ir_value[2] > ir_value[0]) and (400 < ir_value[2] < 900): print("Поворот вправо") left_speed = -MAX_SPEED * TURN_SPEED_P # Увеличиваем скорость левого колеса elif (ir_value[0] > ir_value[2]) and (400 < ir_value[0] < 900): print("Поворот влево") right_speed = ( -MAX_SPEED * TURN_SPEED_P ) # Увеличиваем скорость правого колеса left_motor.setVelocity(left_speed) right_motor.setVelocity(right_speed) if __name__ == "__main__": main()

2.3. Алгоритм проезда по линии с помощью ПИД-регулятора

ПИД-регулятор — это метод управления, который вычисляет управляющий сигнал на основе трех компонентов:

- Пропорциональная (P) — реагирует на текущее отклонение от цели.

- Интегральная (I) — учитывает накопленную ошибку с течением времени.

- Дифференциальная (D) — реагирует на скорость изменения ошибки.

В данном случае цель — удерживать робота на линии (целевое значение ошибки равно 0), а входные данные — показания инфракрасных датчиков, которые преобразуются в нормализованную ошибку положения.

- В коде с предыдущего алгоритма дополнительно указываем новые константы:

Листинг №13. Объявление новых констант

# Константы для PID-регулятора KP = 1 # Пропорциональный коэффициент KI = 0 # Интегральный коэффициент KD = 0 # Дифференциальный коэффициент

KP, KI, KD — коэффициенты ПИД-регулятора. В данном примере используется только пропорциональная часть (KP = 1), а интегральная и дифференциальная отключены (KI = 0, KD = 0). Эти значения можно настроить экспериментально.

- Создаем и объявляем класс ПИД-регулятора, который будет создавать возмущение на основе заданного значения и величины возникшей ошибки:

Листинг №14. Класс ПИД-регулятора

class PID: def __init__(self, p=0, i=0, d=0): self.kp = p self.ki = i self.kd = d self.last_error = 0 self.integral = 0 self.dt = 0.032 # Шаг времени для интегрирования def compute(self, setpoint, measurement): # Вычисление ошибки error = setpoint - measurement # Пропорциональная составляющая p_term = self.kp * error # Интегральная составляющая (суммирование ошибок) self.integral += error * self.dt # Дифференциальная составляющая (скорость изменения ошибки) derivative = error - self.last_error d_term = self.kd * derivative / self.dt # Сохранение текущей ошибки для следующей итерации self.last_error = error # Суммарный выход ПИД-регулятора output = p_term + self.ki * self.integral + d_term return output

Класс PID реализует ПИД-регулятор:

- setpoint — желаемое значение (0, центр линии).

- measurement — текущее положение робота относительно линии.

- error — разница между целью и текущим положением.

- p_term — пропорциональная часть, пропорциональна ошибке.

- integral — накопленная ошибка, обновляется с учетом шага времени dt.

- d_term — дифференциальная часть, зависит от скорости изменения ошибки.

- Выход output — управляющий сигнал, который корректирует скорость моторов.

- Создаем функцию, которая будет вычислять ошибку на основе данных с датчиков:

Листинг №15. Функция для вычисления ошибки

def calculate_error(ir_values): # Нормализация значений датчиков (инвертируем, так как датчики возвращают большие # значения на светлой поверхности и маленькие на темной линии) left = 1000 - min(ir_values[2], 1000) middle = 1000 - min(ir_values[1], 1000) right = 1000 - min(ir_values[0], 1000) # Взвешенное среднее для определения положения линии weighted_sum = (-1.0) * left + 0 * middle + 1.0 * right sum_values = left + middle + right if sum_values == 0: return 0 # Избегаем деления на ноль # Нормализованная ошибка в диапазоне от -1 до 1 position = weighted_sum / sum_values return position

Функция calculate_error преобразует показания датчиков в нормализованную ошибку:

- Значения датчиков инвертируются (1000 - значение), так как большие значения соответствуют светлой поверхности, а маленькие — темной линии.

- Взвешенная сумма: левый датчик имеет вес -1, средний — 0, правый — +1. Это позволяет определить смещение линии относительно центра робота.

- Ошибка нормализуется в диапазоне от -1 (линия слева) до +1 (линия справа). Значение 0 означает, что робот находится на линии.

- Обновляем цикл алгоритма программы для использования ПИД-регулятора и добавляем соответствующие выводы для отладки:

Листинг №16. Обновленный алгоритм

# Создание экземпляра ПИД-регулятора pid = PID(KP, KI, KD) # Целевое значение (хотим быть на линии) setpoint = 0 # Основной цикл программы while robot.step(TIME_STEP) != -1: # Получение значений от датчиков ir_value[0] = right_ir.getValue() ir_value[1] = mid_ir.getValue() ir_value[2] = left_ir.getValue() # Вывод значений датчиков print( "Left: \t{left_value}\tMiddle: \t{middle_value}\tRight: \t{right_value}".format( left_value=ir_value[2], middle_value=ir_value[1], right_value=ir_value[0], ) ) # Вычисление ошибки на основе показаний датчиков error = calculate_error(ir_value) print(f"Ошибка положения: {error:.4f}") # Получение управляющего сигнала от ПИД-регулятора pid_output = pid.compute(setpoint, error) print(f"Выход ПИД-регулятора: {pid_output:.4f}") # Применение выхода ПИД-регулятора к скоростям колес left_speed = BASE_SPEED + pid_output * MAX_SPEED right_speed = BASE_SPEED - pid_output * MAX_SPEED # Ограничение скорости, чтобы не превышать максимальную left_speed = max(-MAX_SPEED, min(MAX_SPEED, left_speed)) right_speed = max(-MAX_SPEED, min(MAX_SPEED, right_speed)) print( f"Скорость левого колеса: {left_speed:.2f}, Скорость правого колеса: {right_speed:.2f}" ) print("------------------------------") left_motor.setVelocity(left_speed) right_motor.setVelocity(right_speed)

Листинг №17. Полный код для алгоритма движения по линии с помощью ПИД-регулятора

from controller import Robot # Объявление констант для настройки кода TIME_STEP = 32 # Шаг времени MAX_SPEED = 6.28 * 1.5 # Максимальная скорость робота LEFT_MOTOR_DEVICE = "left wheel motor" # Название для получения левого мотора RIGHT_MOTOR_DEVICE = "right wheel motor" # Название для получения правого мотора IR_COUNT = 3 # Количество датчиков линий на роботе BASE_SPEED_P = 0.3 # Коэффициент для базовой скорости BASE_SPEED = 0.3 * MAX_SPEED TURN_SPEED_P = 0.25 # Коэффициент для скорости при повороте # Константы для PID-регулятора KP = 1 # Пропорциональный коэффициент KI = 0 # Интегральный коэффициент KD = 0 # Дифференциальный коэффициент class PID: def __init__(self, p=0, i=0, d=0): self.kp = p self.ki = i self.kd = d self.last_error = 0 self.integral = 0 self.dt = 0.032 # Шаг времени для интегрирования def compute(self, setpoint, measurement): # Вычисление ошибки error = setpoint - measurement # Пропорциональная составляющая p_term = self.kp * error # Интегральная составляющая (суммирование ошибок) self.integral += error * self.dt # Дифференциальная составляющая (скорость изменения ошибки) derivative = error - self.last_error d_term = self.kd * derivative / self.dt # Сохранение текущей ошибки для следующей итерации self.last_error = error # Суммарный выход ПИД-регулятора output = p_term + self.ki * self.integral + d_term return output def calculate_error(ir_values): # Нормализация значений датчиков (инвертируем, так как датчики возвращают большие # значения на светлой поверхности и маленькие на темной линии) left = 1000 - min(ir_values[2], 1000) middle = 1000 - min(ir_values[1], 1000) right = 1000 - min(ir_values[0], 1000) # Взвешенное среднее для определения положения линии weighted_sum = (-1.0) * left + 0 * middle + 1.0 * right sum_values = left + middle + right if sum_values == 0: return 0 # Избегаем деления на ноль # Нормализованная ошибка в диапазоне от -1 до 1 position = weighted_sum / sum_values return position def main(*args, **kwargs): # Создание экземляра класса Robot robot = Robot() # Создание экземпляров классов моторов и их настройка left_motor = robot.getDevice(LEFT_MOTOR_DEVICE) right_motor = robot.getDevice(RIGHT_MOTOR_DEVICE) left_motor.setPosition(float("inf")) right_motor.setPosition(float("inf")) left_motor.setVelocity(0) right_motor.setVelocity(0) # Создание экземпляров класса датчиков и массива для хранения их значений # 2 - левый, 1 - центральный, 0 - правый left_ir = robot.getDevice("gs2") # Левый датчик mid_ir = robot.getDevice("gs1") # Средний датчик right_ir = robot.getDevice("gs0") # Правый датчик ir_value = [0] * IR_COUNT left_ir.enable(TIME_STEP) right_ir.enable(TIME_STEP) mid_ir.enable(TIME_STEP) # Создание экземпляра ПИД-регулятора pid = PID(KP, KI, KD) # Целевое значение (хотим быть на линии) setpoint = 0 # Основной цикл программы while robot.step(TIME_STEP) != -1: # Получение значений от датчиков ir_value[0] = right_ir.getValue() ir_value[1] = mid_ir.getValue() ir_value[2] = left_ir.getValue() # Вывод значений датчиков print( "Left: \t{left_value}\tMiddle: \t{middle_value}\tRight: \t{right_value}".format( left_value=ir_value[2], middle_value=ir_value[1], right_value=ir_value[0], ) ) # Вычисление ошибки на основе показаний датчиков error = calculate_error(ir_value) print(f"Ошибка положения: {error:.4f}") # Получение управляющего сигнала от ПИД-регулятора pid_output = pid.compute(setpoint, error) print(f"Выход ПИД-регулятора: {pid_output:.4f}") # Применение выхода ПИД-регулятора к скоростям колес left_speed = BASE_SPEED + pid_output * MAX_SPEED right_speed = BASE_SPEED - pid_output * MAX_SPEED # Ограничение скорости, чтобы не превышать максимальную left_speed = max(-MAX_SPEED, min(MAX_SPEED, left_speed)) right_speed = max(-MAX_SPEED, min(MAX_SPEED, right_speed)) print( f"Скорость левого колеса: {left_speed:.2f}, Скорость правого колеса: {right_speed:.2f}" ) print("------------------------------") left_motor.setVelocity(left_speed) right_motor.setVelocity(right_speed) if __name__ == "__main__": main()

3. Домашнее задание

Проведите опыты с П-, ПИ- и ПИД-регуляторами. Обычного П-регулятора для движения по линии может быть недостаточно, особенно на резких поворотах (Рис. 23).

а								б

Рис. 23. Демонстрация траектории робота: а) с использованием П-регулятора; б) с использованием ПИ-регулятора

Проведите тест с П регулятором, для этого коэффициенты интегральной и дифференциальной части оставьте нулевыми. Коэффициент пропорциональной части можно свободно настраивать. Как правило, робот будет вилять по прямой линии и очень инертно вести себя на поворотах. Зафиксируйте результат на видео.

Листинг №18. Коэффициенты для П-регулятора

# Константы для PID-регулятора KP = 1 # Пропорциональный коэффициент KI = 0 # Интегральный коэффициент KD = 0 # Дифференциальный коэффициент

Далее добавьте интегральную часть, изменив соответствующий коэффициент с нуля на любое адекватное число, а затем повторите наблюдения. Подберите коэффициенты получившегося ПИ регулятора таким образом, чтобы робот практически перестал вилять по линии на прямых участках и начал лучше входить в повороты. Полученный результат зафиксируйте на видео.

Листинг №19. Коэффициенты для ПИ-регулятора

# Константы для PID-регулятора KP = 1 # Пропорциональный коэффициент KI = 1 # Интегральный коэффициент KD = 0 # Дифференциальный коэффициент

Отчет по домашнему заданию должен содержать 2 видеоролика (П- и ПИ- регулятор для движения по линии).